| Общие сведения об электроустановках. Правила техники безопасности при выполнении электротехнических работ | Энергетика- это |
| --- | --- |
| Область науки и отрасль, охватывающее изучение, производство, преобразование, передачу, распределение и потребление энергии в различных ее формах. | Энергосистема -это |
| совокупность взаимосвязанных элек-х станций, элек- и тепловых сетей и потребителей элек-ой и тепловой энергии, объединенных единством процесса произ-ва и потребления энергию | Электрическая система – это |
| элек-я часть энергосистемы: э/генераторы,трансформаторы, линии э/передачи, приемники э/энергии, а также аппаратура защиты, регулирования и управления. | Линия электропередачи (ЛЭП) - это |
| э/установка, состоящая из проводников тока и вспомогательных устройств и предназначенная для передачи на расстояние э/энергии. | Электрическая сеть-это |
| овокупность электрических подстанций и линий электропередачи. | Электроустановки бывают: |
| окрытые, закрытые, стационарные и передвижные | Номинальный режим работы электроприемника – это такой режим работы, при котором… |
| значения напряжения, мощности и силы тока, указанные в паспорте электроприемника, совпадают со значениями этих же величин при работе электроприемника. | Наборы инструментов для выполнения отдельных видов электротехнических (электромонтажных работ общего назначения) работ: |
| Плоскогубцы универ-е и э/монтажные с эластичными чехлами, кусачки с эластичными чехлами, отвертки слесарно-монтажные с пластм-ми ручками,нож,шило монтерские,указатель напр-я,линейка,очки защ-е,шнур . | При прохождении электрического тока через тело человека в первую очередь поражается |
| центральная нервная система, в результате этого нарушается работа сердца и органов дыхания, что может привести к смерти. | Степень поражения электрическим током зависит от : |
| Силы тока, частоты тока и пути, по которому проходит ток через организм человека | При каком значении силы тока наступает мгновенная смерть, вызванная параличом дыхательных путей и сердца? |
| 0,1А | Электрическое сопротивление человека зависит от его |
| физического состояния | Опасные для жизни человека напряжения: |
| 65В-в сухих помещениях(относительная влажность до 60%) ;36В- в сырых помещениях ( относительная влажность от 60% до 75%) и 12В-в особо сырых помещениях ( относительная влажность от 75-100%) | Наиболее неблагоприятные воздействие на организм человека оказывают токи частоты |
| 50-60Гц (герц) | Поражение током людей происходит чаще всего вследствие: |
| пикосновения к неизолированным токоведущим частям-оголенным проводам, контактам элек-х машин, рубильников, ламповых патронов, аппаратов и приборов под напряжением | Защитные средства для предупреждения электротравматизма: |
| рзиновые перчатки, резиновые боты, галоши, изолирующие подставки, дорожки и коврики | Плакаты по технике электробезопасности |
| предостерегающие, запрещающие, разрешающие | Один из требований, которое необходимо соблюдать с целью исключения поражения электрическим током при монтаже и ремонте электроустановок |
| Металлические части э/оборудования, не предназначенные для прохождения по ним тока, должны быть заземлены, т. е. преднамеренно соединены с землей. |  |