| Первая помощь при поражении электрическим током. Заземляющие устройства | Перечислите предостерегающие плакаты |
| --- | --- |
| «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. опасно для жизни!», «СТОЙ. высокое напряжение!», «НЕ ВЛЕЗАЙ. убьет!» | Успех при оказании первой медицинской помощи пострадавшему от электрического тока зависит от |
| быстроты и правильности действий окружающих | В первую очередь, чтобы помочь пострадавшему от электрического тока необходимо |
| отключить электроустановку или соответствующую ее часть | Если электроэнергию невозможно отключить, то пострадавшего освободить от токоведущих частей необходимо следующим образом: |
| надев резиновые галоши и перчатки или обмотав руку сухой тканью или взявшись за сухую часть одежды пострадавшего, или встав на сухую доску, подсунув его под пострадавшего оторвать его от токоведущих частей | После освобождения пострадавшего от электротока, уложив его на твердую ровную поверхность необходимо проверить |
| есть ли у него пульс и дыхание | Если у пострадавшего отсутствует пульс и дыхание, то ему необходимо |
| До прихода врачей делать искусственное дыхание и массаж сердца | Перечислите запрещающие плакаты: |
| «НЕ ВКЛЮЧАТЬ –работают люди»,«НЕ ОТКРЫВАТЬ- РАБОТАЮТ ЛЮДИ», «НЕ ВКЛЮЧАТЬ –РАБОТА НА ЛИНИИ» | Во всех случаях независимо от места работы и нахождения необходимо строго соблюдать общие правила техники безопасности: |
| Не включать источник э/питания без разрешения;проверить отключен ли источник э/питания и только после этого производить э/монтажные работы;Проверять наличие напряжения на источнике э/лектропитания или других частях э/установок;следить за исправностью изоляции;не прикасаться к конденсаторам | Перечислите разрешающие плакаты |
| «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ», «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ», «ЗАЗАЕМЛЕНО» | Защитное заземление- это |
| педнамеренное электроическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением | Заземляющее устройство - это |
| свокупность заземлителей и заземляющих проводов | Заземляющий проводник – это |
| проводник(электрод ) или совокупность металлических соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей. | Электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно |
| Превышать 4Ом |  |